WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja projektu „PRZEBUDOWA KOTŁOWNI K1”

Prace wykonywane przez zamawiającego w własnym zakresie w obrębie kotłowni K1:

-  demontaż kotłów, armatury oraz orurowania w kotłowni,

-  demontaż instalacji elektrycznej wraz z szafą sterowniczą oraz osprzętem elektroinstalacyjnym,

- demontaż centrali alarmowej wraz z osprzętem,

-  rozkucie istniejących fundamentów betonowych pod kotłami gazowymi,

-  demontaż drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych z ościeżnicami,

-  zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego wewnętrznego oraz wykucie nowego wraz z zabudową nadproża,

-  wykucie otworu okiennego wraz z zabudową nadproża,

-  wykop zewnętrzny pod zabudowę naświetlacza okiennego oraz zasypka po montażu,

-  wykucie otworu pod czerpnię powietrza,

-  wykop zewnętrzny pod zabudowę czerpni powietrza oraz zasypka po montażu,

-  odkucie istniejących płytek ściennych,

-  odkucie istniejących płytek podłogowych,

-  odbicie luźnych tynków cementowo – wapiennych,

-  demontaż istniejącej instalacji gazowej w budynku kotłowni

-  wywóz ziemi, gruzu oraz elementów zdemontowanych,

Dodatkowe prace w zakresie wykonawcy:

- dostawa oraz montaż elementu zakończeniowego komina wentylacyjnego - materiał stal nierdzewna.

Realizacja projektu „ZABUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH, ZASILAJĄCYCH OBIEKTY Z KOTŁOWNI K1”

Prace wykonywane przez zamawiającego w własnym zakresie w obrębie wymiany przyłącza do budynku B3:

-  zerwanie nawierzchni z kostki granitowej,

-  wykop zewnętrzny,

-  demontaż starego przyłącza,

-  zasypka po montażu nowego przyłącza,

-  przywrócenie terenu do pierwotnej postaci,

-  wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów,

-  montaż kolektorów w budynku B3 – (wykonawca ma obowiązek podłączenia przyłącza do wcześniej zamontowanych przez zamawiającego kolektorów rozdzielczych),

Prace w obrębie wymiany przyłącza do budynku B1:

-  Wymiana przyłącza nie będzie realizowana.

Realizacja projektu „PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH W BUDYNKACH B-1, B-3 i B-5” obejmuje cześć dotyczącą budynku B-5 w zakresie poniższych pozycji:

- Wykonawca ma obowiązek wykonania odcinka instalacji grzewczej do punktów nr P1 i P2 na rysunku nr 09. w zakres wchodzi:

a) wymiana rur,

b) montaż izolacji cieplnej,

c) uszczelnienie przejść rur przez ściany i stropy zgodnie z wymaganiami ochrony p.poż.

- Wykonawca ma wykonać połączenia w punktach P1 i P2 nowej instalacji grzewczej z istniejącą.

- Połączenie w punkcie P1 ma zostać wykonane w pomieszczeniu na parterze poza kotłownią.

- Pozostała instalacja grzewcza nie będzie wykonywana.

- Demontaż rur wymienianych odcinków zostanie wykonany przez zamawiającego.

Realizacja projektu „INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KOTŁOWNI K1,

K2, WĘŹLE CIEPŁA” obejmuje cześć dotyczącą kotłowni K1 z wyłączeniem poniższych pozycji:

| - Układania kabla światłowodowego pomiędzy kotłownią K1 a budynkiem laboratorium |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Łączenie włókien kabla światłowodowego. - Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych,. - Pomiary kabli światłowodowych.. - Uruchomiania systemu wizualizacji, |  |  |  |  |

Urządzenia niezbędne do realizacji systemu wizualizacji a nie wykorzystywane dla bezpośredniej pracy kotłowni należy zamontować i uruchomić pod względem elektrycznym. Niezbędna konfiguracja w/w elementów zostanie wykonana przy realizacji kolejnych etapów modernizacji.

Wykonawca udostępni hasła do wszystkich urządzeń programowalnych które zostaną zainstalowane w ramach przedmiotu umowy.